Club Activities Weekly Report

청 도 대 원 학 교

담당교사:		(인)

| Club Name | COSMOS | Club President | 김민찬B |
| --- | --- | --- | --- |
| Club Members | 김민찬B, 권제후, 김준원, 박지훈, 김민지, 이민우, 김시우 | Weeks/ date | 9/18 |
| Contents |  프로젝트명: COSMOS TVC Hopper (64mm EDF 기반 추력 편향 제어 수직 이착륙 로켓 호퍼)  보고 개요: - 팀 구조 개편 (SW팀 / 엔지니어링팀 분리) 및 팀별 개발 환경 구축 - 사전 기획 및 설계 성과 (BOM 확정, OpenSCAD 3D 모델링, KiCad 회로 설계, 선행 연구 프로젝트) - 금일 팀별 작업 진행 현황 (SW 파이프라인 구축, HW 수치 실측 및 납땜) - 단계별 향후 개발 및 비행 테스트 로드맵 (Stage 1 ~ Stage 4) - 초파리 커넥톰(Connecttome) 배선 구조 기반 강화학습 정책망 비교 실험 트랙 신설 |  |  |
| Achievement | - BOM(부품 리스트) 산정 및 수급: 64mm EDF 파워팩, Teensy 4.0 메인 MCU, BNO085 IMU, SBUS 수신기, DShot ESC, 4S LiPo 배터리, TVC 서보모터, ToF 라이다, 광류 센서 등 정밀 BOM 확정 및 주문 완료. - 하드웨어 & 회로 설계: - OpenSCAD: TVC 베인 노즐 메커니즘 및 기체 프레임 파라메트릭 3D CAD 모델링 완료. - KiCad: 메인 제어 컴퓨터(Teensy 4.0) 및 센서/서보 전원 분배용 회로도(Schematic) 및 PCB 기본 설계. - 선행 연구 프로젝트 수행: GitHub 깃허브 인프라 연동: Organization (COSMOS-Aero-Engineering) 및 COSMOS-TVC-Hopper 메인 레포지토리 개설. 2. 금일 팀별 주요 진행 성과 (Today's Achievements) - 소프트웨어(SW) 팀: - IDE & 개발 환경 구축: VS Code 설치 및 PlatformIO IDE Extension 세팅 (Teensy 4.0 아두이노 프레임워크 툴체인 연동). - 버전 관리 시스템 구축: Git CLI 및 GitHub Desktop 설치, COSMOS-TVC-Hopper 레포지토리 로컬 클론(Clone) 완료. - 보드 드라이버 인프라: Teensy Loader 및 시리얼 드라이버 설치 완료. - 엔지니어링(HW) 팀: - 협업 환경 참여: 팀원 전체 GitHub 계정 생성 및 레포지토리 클론 완료. - 3D 프린팅 실측: CAD 모델링 출력을 위한 메인 프레임 및 TVC 베인 노즐 하드웨어 치수 측정(Dimensioning). - 회로 구현: 전력 분배 파트 및 메인 제어부 기본 핀 헤더/배선 납땜(Soldering) 작업 완료(Teensy MCU 및 IMU {BNO085}). |  |  |
| Future Plans |  Stage 1 (지상 구속 리그 및 동력계 테스트): - 2m 수직 가이드 로드 스탠드 제작 완료. - 무선 조종기(SBUS) - Teensy - DShot ESC - EDF 동력 계통 연동 및 100A 물리 킬스위치 비상 셧다운 검증.  Stage 2 (TVC 베인 자세 제어 & PID 튜닝): - Roll/Pitch 4~6축 서보 믹싱(Kinematics) 연산 구현. - BNO085 IMU 쿼터니언 센서 데이터 기반 100Hz 이상 자세 보정 PID 제어기 작성 및 가이드 로드 상의 직립 밸런스 튜닝.  Stage 3 (자율 고도 및 위치 제어 - Stage 3+): - ToF 라이다 고도 측정 칼만 필터 통합 및 스로틀 자동 제어(Auto-Takeoff & Hovering). - 광류(Optical Flow) 센서 연동을 통한 수평 위치 유동 보정(Position Hold).  Stage 4 (Free Flight - 최종 목표): - 가이드 로드 구속 해제 후 자율 수직 이륙 - 공중 제자리 정지 비행(호버링) - 자동 착륙 전 과정 유한 상태 머신(FSM) 비행 성공. |  |  |
| Etc (pictures, portfolio...) | https://github.com/COSMOS-Aero-Engineering/COSMOS-TVC-Hopper |  |  |